# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Wyposażenie Oddziału Klinicznego Psychiatrii w meble:

Podane wymiary  są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego  z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 10% lub podane w specyfikacji

Kolorystyka  - do ustalenia z Użytkownikiem.

Cena winna uwzględniać koszty transportu i montażu mebli.

Gwarancja min 24 m-ce.

| Poz. | Przedmiot zamówienia: | Ilość | Producent: Kraj pochodzenia Oferowany model /Typ Rok produkcji | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Biurko z szafką | 4 szt. |  |  |  |
| 1.2 | Szafka wisząca | 2 szt. |  |  |  |
| 1.3 | Szafka wisząca | 1 szt. |  |  |  |
| 1.4 | Szafka stojąca | 1 szt. |  |  |  |
| 1.5 | Zestaw mebli kuchennych | 1 kpl. |  |  |  |
| 1.6 | Szafka kuchenna wisząca | 5 szt. |  |  |  |
| 1.7 | Zestaw mebli kuchennych | 1 kpl. |  |  |  |
| 1.8 | Stół | 3 szt. |  |  |  |
| 1.9 | Szafka wisząca | 1 szt. |  |  |  |
| 1.10 | Zestaw mebli kuchennych | 1 kpl. |  |  |  |
| 1.11 | Szafki wiszące | 3 szt. |  |  |  |
| 1.12 | Zestaw mebli kuchennych | 1 kpl. |  |  |  |
| 1.13 | Stół | 1 szt. |  |  |  |
| 1.14 | Stolik okrągły | 4 szt. |  |  |  |
| 2.1 | Komoda z zamkiem | 2 szt. |  |  |  |
| 2.2 | Regał zamykany | 1 szt. |  |  |  |
| 2.3 | Lada rejestracyjna | 1 szt. |  |  |  |
| 2.4 | Półka komputerowa | 2 szt. |  |  |  |
| 2.5 | Szafa biurowa | 2 szt. |  |  |  |
| 2A.1 | Ława z oparciem | 1 kpl. |  |  |  |
| 2A.2 | Wieszak panel ścienny | 2 szt. |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA: |  |

- Dyżurka lekarska, gabinet zabiegowy, sala terapii, pokój socjalny – ul. Olszańska II piętro

| Lp. | ### Opis parametrów wymaganych | Ilość | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biurko z szafką z częścią zamykaną i szufladami, kontenerem na kółkach na komputer, 123x66x77 (h) -wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, gr. 36 mm, oklejone obrzeżem ABS 2 mm, szuflady z zamkiem centralnym, półka wysuwana na klawiaturę, kontener na kółkach meblowych do powierzchni miękkich, uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm, szuflady na prowadnicach, cichy domyk | 4 szt. |  |
| 2 | Szafka wisząca, zamykana, z zamkiem pat., 60x57x31 (h) -wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS 2 mm, plecy szafki z płyty HDF 3 mm, część zamykana drzwiczkami na zawiasach z tzw. „cichym domykiem”, zamek patentowy, uchwyt metalowy o rozstawie 128 mm, 1 półka ruchoma | 2 szt. |  |
| 3 | Szafka wisząca, zamykana, z zamkiem pat., 80x31x57 (h) -wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, gr. 18 mm, oklejone obrzeżem ABS 2 mm, plecy szafki z płyty HDF 3 mm, część zamykana drzwiczkami na zawiasach z tzw. „cichym domykiem”, zamek patentowy, uchwyt metalowy o rozstawie 128 mm, 1 półka ruchoma | 1 szt. |  |
| 4 | Szafka stojąca, na nóżkach, zamykana, z zamkiem pat., 80x45x76(h) -wykonana z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej , o klasie higieniczności E1, gr. 18 mm, oklejona obrzeżem ABS 2 mm, plecy z płyty HDF 3 mm, drzwi z zawiasami z tzw. cichym domykiem (2 sztuki), zamek patentowy, wewnątrz 2 półki ruchome, uchwyt metalowy o rozstawie 128 mm, nóżki meblowe h-10 cm | 1 szt. |  |
| 5 | Zestaw mebli kuchennych stojących zamykane 2 szt. - 60x45x90(h) + blat 124x50x2 -wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej 18 mm, o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS 2 mm, z drzwiczkami z zawiasami z cichym domykiem, szuflady na prowadnicach łożyskowych - samodomykajace, uchwyt metalowy o rozstawie 128 mm, nóżki meblowe h-10 cm, 1 półka ruchoma, blat z płyty postforming gr 38 mm, montaż listew nablatowych – przyściennych, zamek pat. | 1 kpl |  |
| 6 | Szafka kuchenna wisząca, zamykana 60x31x57(h) -wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej 18 mm, o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS 2 mm, z drzwiczkami z zawiasami z cichym domykiem, 1 półka ruchoma, zamek pat.; uchwyt metalowy o rozstawie 128 mm | 5 szt. |  |
| 7 | Zestaw mebli kuchennych stojących zamykanych 3 szt. 60x52x90(h) + blat 184x60x2cm (przedłużony) -wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej 18 mm, o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS 2 mm, z drzwiczkami z zawiasami z cichym domykiem, uchwyt metalowy o rozstawie 128 mm nóżki meblowe h-10 cm, 1 półka ruchoma, blat z płyty postforming gr 38 mm, zamek pat.- wykonanie i montaż blatu z powierzchnią HPL wraz z wykonaniem otworu na dwa zlewy 1-komorowe, montaż listew nablatowych – przyściennych, blat zakończony aluminiowymi listwami | 1 kpl. |  |
| 8 | Stół na stalowej konstrukcji 130x65x77 (h) -blat stołu z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, gr. 36 mm, oklejony obrzeżem ABS 2 mm, podpory (nogi) w kształcie litery U, wykonane z profili stalowych 60x30 mm stężone w części pod blatem, lakierowane proszkowo | 3 szt. |  |
| 9 | Szafka wisząca zamykana 70x31x57(h) -wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej 18 mm, o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS 2 mm, drzwi z zawiasami z tzw. cichym domykiem (2 sztuki na skrzydło), 1 półka ruchoma, zamek pat.; uchwyt metalowy o rozstawie 128 mm | 1 szt. |  |
| 10 | Zestaw mebli kuchennych stojących zamykanych 2 szt. 70x52x82(h) Blat 146x60x2cm -wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej 18 mm, o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS 2 mm, drzwi z zawiasami z tzw. cichym domykiem (2 sztuki na skrzydło), 1 półka ruchoma, zamek pat.; uchwyt metalowy o rozstawie 128 mm, nóżki meblowe h-10 cm, blat z płyty postforming gr 38 mm, zamek pat. -wykonanie i montaż blatu z powierzchnią HPL wraz z wykonaniem otworu na dwa zlewy 1-komorowe i montażem listew nablatowych – przyściennych, blat zakończony aluminiowymi listwami | 1 kpl |  |
| 11 | Szafki wiszące, zamykane z zamkiem patentowym 60x31x57(h) -wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej 18 mm, o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS 2 mm, drzwi z zawiasami z tzw. cichym domykiem (2 sztuki na skrzydło), 1 półka ruchoma, zamek pat.; uchwyt metalowy o rozstawie 128 mm | 3 szt. |  |
| 12 | Zestaw mebli kuchennych stojących zamykanych z zamkiem patentowym 3 szt. 60x52x82 (h), Blat 185x60x2 -wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej 18 mm, o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS 2 mm, z drzwiczkami z zawiasami z cichym domykiem, szuflada w górnej części na prowadnicach łożyskowych - samodomykajacych, uchwyt metalowy o rozstawie 128 mm, nóżki meblowe h-10 cm w kolorze alu, 1 półka ruchoma, blat z płyty postforming gr 38 mm, montaż listew nablatowych – przyściennych, zamek patentowy, blat zakończony aluminiowymi listwami | 1 kpl. |  |
| 13 | Stół na stalowej konstrukcji 180x90x77 (h) -blat stołu z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, gr. 36 mm, oklejony obrzeżem ABS 2 mm, podpory (nogi) w kształcie litery U, wykonane z profili stalowych 60x30 mm stężone w części pod blatem, lakierowane proszkowo | 1 szt. |  |
| 14 | Stolik okrągły 60x44(h) - na stalowej konstrukcji, lakierowanej proszkowo, w części podblatowej stężonej, blat z płyty meblowej dwustronnie laminowanej gr. 36 mm o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS 2 mm | 4 szt. |  |

2. Korytarz - rejestracja

| Lp. | ### Opis parametrów wymaganych | Ilość | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komoda z zamkiem centralnym120x40x90 (h) -wykonana z płyty dwustronnie laminowanej gr. 18 mm o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS 2 mm, plecy z płyty HDF 4 mm, dzielona, 6 szuflad na prowadnicach łożyskowych z samodomykaniem, nóżki meblowe h-10 cm w kolorze alu, uchwyty o rozstawie min 128 mm, zamek pat. | 2 szt. |  |
| 2 | Regał zamykany, dzielony (trzy części) 240x40x90(h) 75x40x90 (h) - 2 szt. 90x40x90 (h) - 1 szt. - wykonana z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, gr. 18 mm, oklejona obrzeżem ABS 2 mm, plecy z płyty HDF 3 mm, drzwi przesuwane do każdego modułu w systemie „laguna” lub równoważne z zamkiem nóżki meblowe h-10 cm w kolorze alu, wewnątrz 2 ruchome półki, | 1 szt. |  |
| 3 | Lada rejestracyjna o wymiarze 240x60x116(h) 75x60x116(h) - 2 szt. 90x60x116(h) – 1 szt. z szufladami - wykonana z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, gr. 18 mm, oklejona obrzeżem ABS 2 mm, plecy z płyty HDF 3 mm, w części środkowej (szer 90cm) trzy szuflady na prowadnicach kulkowych – cichy domyk, pełny wysów, zamek centralny pat., nóżki metalowe h-10 w kolorze alu, uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm Front lady trzy pasy rozdzielone pasami stali nierdzewnej płyta HPL w połysku kolor do ustalenia z inwestorem, boki lady o gr 36mm obrzeże lady oklejone okleiną w kolorze płyty (połysk), góra lady recepcyjnej 36 mm mat. | 1 szt. |  |
| 4 | Półka komputerowa mobilna 60x25 - wykonana z płyty meblowej, dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, gr. 18 mm, oklejona obrzeżem ABS 2 mm, na kółkach meblowych do powierzchni miękkich | 2 szt. |  |
| 5 | Szafa biurowa z drzwiami przesuwanymi 140x43x250 -wykonana z płyty dwustronnie laminowanej gr. 18 mm o klasie higieniczności E1, oklejonej obrzeżem ABS 2 mm, plecy z płyty HDF 4 mm, dzielona wewnątrz w pionie, zamek pat., drzwi przesuwane w systemie „Indeco” lub równoważnym | 2 szt. |  |

2.A. Korytarz - poczekalnia

| 1 | Ława z oparciem do siedzenia modułowa wg rysunku - 275x50x84 - 1 szt. - 167x50x84 - 1 szt. - 128x50x84 - 1 szt. - 230x50x84 - 1 szt. - konstrukcja: skrzyniowa, siedzisko: płyta obita pianką poliuretanową, tapicerka: materiał skóropodobny zmywalny | 1 kpl |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Wieszak panel ścienny 180x1,8x90cm - płyta dwustronnie laminowana - laminat mat, powierzchna gładka 10 szt. - haczyki podwójne, metalowe proste | 2 szt. |  |

Gwarancja minimum: 24 m-ce – Podać ile ………………………………

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego: maksymalnie do 48 godzin – podać czas ……………....

Wymagane dokumenty:

Atest Higieniczny dla Płyt wiórowych , laminowanych o grubościach od 8 do 38 mm

Atest Higieniczny na Blaty robocze o grubościach 28 i 38 mm

Atest Higieniczny na Farby proszkowe epoksydowo – poliestrowe

Atest Higieniczny na Klej stolarski