OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

część 2 Morcelator

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji: .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Morcelator 15 mm. |  |  |  |  |  |
|  | Morcelator zestaw: jednostka sterująca, mikromotor, uchwyt napędowy, przycisk nożny, łącznik do prowadnicy trokaru o śr. 12/15 mm, rurka tnąca śr 15 mm, trokar śr. 15 mm, prowadnica trokaru śr. 15 mm – 1 szt. | tak |  |  | --- |
|  | Zapasowa rurka tnąca 15 mm – 1 szt. | podać |  |  | tak – 3 pkt nie – 0 pkt |
|  | Uchwyt ergonomiczny do morcelatora – 1 szt. | podać |  |  | tak – 3 pkt nie – 0 pkt |
|  | Trokar krótki śr. 15 mm do morcelatora – 1 szt. | tak |  |  | --- |
|  | Zestaw uszczelek do trokarów 12 i 15 mm (10 szt. w opakowaniu) – 2 kpl. | tak |  |  | --- |
|  | Uszczelka do trokarów o śr. 12 i 15 mm (10 szt. w opakowaniu) 2 kpl. | tak |  |  | --- |
|  | Kleszczyki chwytające, w kształcie pazurów, obie bransze ruchome, śr. 10 mm, składa się z wkładu o dł. roboczej 310mm oraz rączki z blokadą – 1 szt. | tak |  |  | --- |
|  | Środek czyszczący w spray'u, 500 ml – 2 szt. | tak |  |  | --- |
|  | Łącznik do spray'u czyszczącego dla uchwytów – 2 szt. | tak |  |  | --- |
|  | Łącznik do spray'u czyszczącego dla silników – 2 szt. | tak |  |  | --- |
|  | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów i optyk.– 1 szt. | tak |  |  | --- |
| Manipulator maciczny |  |  |  |  |  |
|  | Manipulator maciczny | tak |  |  | --- |
|  | Sonda domaciczna | tak |  |  | --- |
|  | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji | tak |  |  | --- |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | najdłuższy okres – 5 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) | <=2 dni |  | 1 dzień– 5 pkt; 2 dzień – 0 pkt, |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 10 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 10 dni od zgłoszenia awarii (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
|  | Aparaty są lub będą pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak |  |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego – 2 szt. i technicznego – 1 osoba. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego – 1 osoba w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak |  |
|  | Z uwagi na fakt, iż przedmiot umowy finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia, faktura po dostawie musi zawierać wymieniony sprzęt zgodny, co do nazwy, ze sprzętem wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia: morcelator | tak |  |