Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

- Łóżko medyczne – 15 szt.

| Poz. | Przedmiot zamówienia: | Ilość | Producent: Kraj pochodzenia Oferowany model /Typ Rok produkcji | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko medyczne | 15 szt. |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA: |  |

| Lp. | ### Opis parametrów wymaganych | Warunek graniczny TAK/NIE | Dokładny opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 30 mm) - Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu: 950 mm, (+/- 30 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm (wymiar leża 900x2000) - , (+/- 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 3 | Wysokość leża od podłoża: 550 mm , (+/- 10 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Leże łóżka posiada min. 2 segmenty | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Segmenty leża wypełnione odejmowaną stalową siatką o wymiarach oczek maksimum 5 x 5cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm. | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 750 (+/- 50) z czytelnym oznaczeniem funkcji na ramie leża lub na dźwigni | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Regulacja segmentu oparcia pleców wykonywana za pomocą jednej dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. | TAK |  |
| 8 | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (+/- 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu. Szczyt od strony nóg z funkcją ustawienia w pozycji poziomowej celem wykorzystania jako półka do odkładania pościeli. Dopuszcza się również półkę do odkładania pościeli na prowadnicy rolkowej umieszczoną pod leżem w części nożnej | TAK |  |
| 9 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko, barierki i ściany przed uderzeniami oraz otarciami | TAK |  |
| 10 | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac. | TAK |  |
| 11 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi). | TAK |  |
| 12 | Łóżko wyposażona w tworzywowe otwory umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku. | TAK PODAĆ |  |
| 13 | Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm (rdzeń koła osłonięty metalową osłoną) w tym min. 2 koła z wytrzymałą, metalową, indywidualną blokadą jazdy i obrotu. | TAK PODAĆ |  |
| 14 | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg potwierdzone przez niezależny podmiot. | TAK PODAĆ |  |
| 15 | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. | TAK |  |
| 16 | Elementy wyposażenia łóżka: - Materac dopasowany do rozmiarów leża wys. 10cm (gąbka w pokrowcu z tkaniny. Osłona z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron (zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia ,wydaliny i wydzieliny organiczne, przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych ,wytrzymała na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary, wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. – 15 szt. - Barierki chromowane , wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Na jednym szczeblu barierki umieszczona listwa odbojowa chroniąca barierki przed tarciami. – 7 kpl | TAK |  |
| 17 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |
| 18 | - Deklaracja zgodności ze znakiem CE - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 13485:2012 - potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 19 | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 20 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres minimum 10 lat | TAK |  |
| 21 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze. | TAK |  |
| 22 | Na żądanie zamawiającego szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego | #### TAK |  |
| 23 | Produkt fabrycznie nowy z 2018 roku | #### TAK |  |