OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  część 8

Zakup, dostawa, montaż :  robot do izolacji DNA szt. 1

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji/ (2017): .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Robot do izolacji DNA | 1 |  |  |
| Koszt dostawy i instalacji (wraz ze szkoleniem) | 1 |  |  |
| Razem |  |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

|  | LP |  | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zautomatyzowany aparat do izolacji DNA, RNA, miRNA oraz ccfDNA | tak |  | --- |
|  |  |  | Dowolna liczba izolowanych próbek w jednym cyklu od 1 di 16 przy użyciu fabrycznie zamkniętych kartridży |  |  |  |
|  |  |  | System zamknięty oparty na jednokierunkowym transporcie kulek magnetycznych w obrębie kartridża, bez transferu cieczy (non-liquid handler) | tak |  | --- |
|  |  |  | Automatyzacja procesu izolacji: liza, przemywanie i elucja | tak |  | --- |
|  |  |  | Możliwość aplikowania różnych objętości buforu elucyjnego dla różnychpróbek podczas jednego cyklu izolacji w zakresie 30 – 100 μl | tak |  | --- |
|  |  |  | Drzwi aparatu z szybą pozwalającą na obserwację kolejnych etapów procesu izolacji | tak |  | --- |
|  |  |  | Podgrzewany blok elucyjny | tak |  | --- |
|  |  |  | Nawigacja po menu na intuicyjnym ekranie dotykowym w systemie Tablet z Windows 10 control Surface Pro ( w zestawie), na którym w trakcie izolacji pojawiają się informacje o aktualnie przebiegającym etapie | tak |  | --- |
|  |  |  | Tablet przystosowany do obsługi w rękawiczkach laboratoryjnych | tak |  | --- |
|  |  |  | Możliwość oznaczenia ilościowego DNA i RNA za pomocą zintegrowanego fluorymetru ( Quantus TM). Oznaczenie stężenia DNA w końcowym raporcie | tak |  | --- |
|  |  |  | Wbudowana lampa UV do dekontaminacji aparatu | tak |  | --- |
|  |  |  | Zainstalowane protokoły do izolacji kwasów nukleinowych z różnych rodzajów materiałów klinicznych oraz bloczków parafinowych | tak |  | --- |
|  |  |  | Możliwość zastosowania w aparacie izolacji wolnokrążącego DNA ( ccfDNA) i miRNA z krwi i tkanek – odczynniki, protokół oraz wsparcie techniczne dostarczane przez producenta sprzętu | tak |  | --- |
|  |  |  | Cykl izolacji może być w dowolnym momencie zatrzymany i wznowiony bez utraty materiału genetycznego z danej próbki | tak |  | --- |
|  |  |  | Możliwość izolacji z różnego materiału wyjściowego w jednym cyklu izolacji | tak |  | --- |
|  |  |  | Nowe protokoły i aktualizacje dostarczane bez dodatkowych opłat | tak |  | --- |
|  |  |  | Czytnik kodów kreskowych wraz z oprogramowaniem do śledzenia próbek (Sample Tracking) Software, generujący raport w programie Microsoft Excel | tak |  | --- |
|  |  |  | Aparat nie wymaga podłączenia do komputera | tak |  | --- |
|  |  |  | Port USB | tak |  | --- |
|  |  |  | Możliwość połączenia drukarki | tak |  | --- |
|  |  |  | Waga do 12 kg. | tak |  | Wymagana - 0 pkt. Mniejsza - 2 pkt |
|  |  |  | Certyfikat CE | tak |  | --- |
|  |  | Warunki energetyczne urządzenia |  |  |  |  |
| 1 |  | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] |  | TAK, podać |  | najniższa wartość – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 2 |  | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia |  | tak |  | - - - |
| 3 |  | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia |  | tak |  | - - - |
| 4 |  | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności |  | podać |  | największa liczba certyfikatów – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 5 |  | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania |  | podać |  | najdłuższy okres – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 6 |  | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy |  | podać |  | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji [miesiące] | >= 12 |  | wymagane – 0 pkt, 13 i więcej – 5 pkt. |
| 2 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 5 lat | tak |  | --- |
| 3 | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 1 dzień – 5 pkt, 2 dni – 3 pkt |
| 4 | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 21 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
| 5 | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 21 dni od zgłoszenia awarii | tak |  | --- |
| 6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
| 7 | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
| 8 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
| 9 | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
| 10 | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
| 11 | Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak |  | --- |
| 2 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | --- |
| 3 | Szkolenie dla personelu medycznego (5 osób) i technicznego (2 osoby) Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego (5 osób) w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak |  | --- |