Część 11 poz. 1

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test posiadający certyfikat CE oraz IVD |  |
| 2 | Test wykorzystujący technikę EIA w celu jakościowego oznaczania obecności przeciwciał klasy IgG przeciw Echinococcus w surowicy oraz osoczu cytrynianowym pacjenta Wymagane jest by materiałem do badania była surowica pobrana na cytrynian. Wymagane jest by studzienki reakcyjne były opłaszczone antygenami Echinococcus, tak aby możliwe były wyniki dodatnie dla przeciwciał klasy IgG przeciw Echinococcus sp. (zarówno E. multilocularis jak i E. granulosus). Wymagane jest by nie występowały reakcje krzyżowe z przeciwciałami klasy IgG przeciw Ascaris lumbricoides. |  |
| 3 | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki gotowe do użycia z wyjątkiem buforu płuczącego |  |
| 4. | Zestaw zawierający kontrolę dodatnią, ujemną oraz kontrolę kalibracyjną odcinającą (Cut-off) |  |
| 5 | Możliwość wyliczenia wyniku półilościowego w oparciu o kontrolę odcinającą (Cut-off) |  |
| 6 | Płytka z rozłamywanymi 96-ma dołkami, pokrytymi syntetycznym antygenem w postaci kompleksu białek Echinococcus |  |
| 7 | Czułość diagnostyczna ≥ 95%, swoistość diagnostyczna ≥ 95%. |  |
| 8 | Brak reakcji krzyżowych z przeciwciałami klasy IgG przeciw Ascaris lumbricoides, Toxoplasma gondii, Toxocara canis, Entamoeba histolytica |  |
| 9 | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej (OD) / absorbancji na czytniku spektrofotometrycznym przy długości fali 450 nm oraz fali odniesienia 620 nm |  |
| 10 | Reakcja (inkubacja płytki) przeprowadzana w temperaturze +370C oraz w temperaturze pokojowej |  |
| 11 | Dwa płukania |  |
| 12 | Odczyt OD/absorbancji na czytniku mikropłytek do 30 minut od dodania roztworu stopującego |  |
| 13 | Folia samoprzylepna do zaklejania dołków (celek) na czas inkubacji mikropłytkiw zestawie |  |
| 14 | Certyfikat jakości testu dołączany do każdego LOT testu lub możliwość pobrania w/w certyfikatu ze strony internetowej |  |
| 15 | Aktualna karta MSDS (2012) testu w języku polskim dołączona do pierwszej dostawy oraz możliwość pobrania w/w karty ze strony internetowej. W momencie aktualizacji tej karty konieczność jej niezwłocznego dostarczenia oraz możliwość pobrania w/w karty ze strony internetowej. |  |
| 16 | Instrukcja wykonania testu w języku polskim dołączona do każdego opakowania testu |  |
| 17 | Termin ważności testu minimum 12 miesięcy (od daty dostawy) |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 11 poz. 2

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test posiadający certyfikat CE oraz IVD. |  |
| 2 | Test wykorzystujący technikę EIA w celu jakościowego oznaczania obecności przeciwciał klasy IgG przeciw Toxocara canis w surowicy oraz osoczu cytrynianowym pacjenta |  |
| 3 | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki gotowe do użycia z wyjątkiem buforu płuczącego |  |
| 4. | Zestaw zawierający kontrolę dodatnią, ujemną oraz kontrolę kalibracyjną odcinającą (Cut-off) |  |
| 5 | Możliwość wyliczenia wyniku półilościowego w oparciu o kontrolę odcinającą (Cut-off) |  |
| 6 | Płytka z rozłamywanymi 96-ma dołkami, pokrytymi syntetycznym antygenem w postaci kompleksu białek Toxocara canis |  |
| 7 | Czułość diagnostyczna ≥ 95%, swoistość diagnostyczna ≥ 95%. |  |
| 9 | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej (OD) / absorbancji na czytniku spektrofotometrycznym przy długości fali 450 nm oraz fali odniesienia 620 nm |  |
| 10 | Reakcja (inkubacja płytki) przeprowadzana w temperaturze +370C oraz w temperaturze pokojowej |  |
| 11 | Dwa płukania |  |
| 12 | Odczyt OD/absorbancji na czytniku mikropłytek do 30 minut od dodania roztworu stopującego |  |
| 13 | Folia samoprzylepna do zaklejania dołków (celek) na czas inkubacji mikropłytki w zestawie |  |
| 14 | Certyfikat jakości testu dołączany do każdego LOT testu lub możliwość pobrania w/w certyfikatu ze strony internetowej |  |
| 15 | Aktualna karta MSDS (2012) testu w języku polskim dołączona do pierwszej dostawy oraz możliwość pobrania w/w karty ze strony internetowej. W momencie aktualizacji tej karty konieczność jej niezwłocznego dostarczenia oraz możliwość pobrania w/w karty ze strony internetowej |  |
| 16 | Instrukcja wykonania testu w języku polskim dołączona do każdego opakowania testu |  |
| 17 | Termin ważności testu minimum 12 miesięcy (od daty dostawy) |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.