Część 11 poz. 1

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test posiadający certyfikat CE oraz IVD |  |
| 2 | Test wykorzystujący technikę EIA w celu jakościowego oznaczania obecności przeciwciał klasy IgG przeciw Echinococcus w surowicy oraz osoczu cytrynianowym pacjenta |  |
| 3 | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki gotowe do użycia z wyjątkiem buforu płuczącego |  |
| 4. | Zestaw zawierający kontrolę dodatnią, ujemną oraz kontrolę kalibracyjną odcinającą (Cut-off) |  |
| 5 | Możliwość wyliczenia wyniku półilościowego w oparciu o kontrolę odcinającą (Cut-off) |  |
| 6 | Płytka z rozłamywanymi 96-ma dołkami, pokrytymi syntetycznym antygenem w postaci kompleksu białek Echinococcus |  |
| 7 | Czułość diagnostyczna ≥ 95%, swoistość diagnostyczna ≥ 95%. |  |
| 8 | Brak reakcji krzyżowych z przeciwciałami klasy IgG przeciw Ascaris lumbricoides, Toxoplasma gondii, Toxocara canis, Entamoeba histolytica |  |
| 9 | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej (OD) / absorbancji na czytniku spektrofotometrycznym przy długości fali 450 nm oraz fali odniesienia 620 nm |  |
| 10 | Reakcja (inkubacja płytki) przeprowadzana w temperaturze +370C oraz w temperaturze pokojowej |  |
| 11 | Dwa płukania |  |
| 12 | Odczyt OD/absorbancji na czytniku mikropłytek do 30 minut od dodania roztworu stopującego |  |
| 13 | Folia samoprzylepna do zaklejania dołków (celek) na czas inkubacji mikropłytkiw zestawie |  |
| 14 | Certyfikat jakości testu dołączany do każdego LOT testu lub możliwość pobrania w/w certyfikatu ze strony internetowej |  |
| 15 | Aktualna karta MSDS (2012) testu w języku polskim dołączona do pierwszej dostawy oraz możliwość pobrania w/w karty ze strony internetowej. W momencie aktualizacji tej karty konieczność jej niezwłocznego dostarczenia oraz możliwość pobrania w/w karty ze strony internetowej. |  |
| 16 | Instrukcja wykonania testu w języku polskim dołączona do każdego opakowania testu |  |
| 17 | Termin ważności testu minimum 12 miesięcy (od daty dostawy) |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 11 poz. 2

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test posiadający certyfikat CE oraz IVD. |  |
| 2 | Test wykorzystujący technikę EIA w celu jakościowego oznaczania obecności przeciwciał klasy IgG przeciw Toxocara canis w surowicy oraz osoczu cytrynianowym pacjenta |  |
| 3 | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki gotowe do użycia z wyjątkiem buforu płuczącego |  |
| 4. | Zestaw zawierający kontrolę dodatnią, ujemną oraz kontrolę kalibracyjną odcinającą (Cut-off) |  |
| 5 | Możliwość wyliczenia wyniku półilościowego w oparciu o kontrolę odcinającą (Cut-off) |  |
| 6 | Płytka z rozłamywanymi 96-ma dołkami, pokrytymi syntetycznym antygenem w postaci kompleksu białek Toxocara canis |  |
| 7 | Czułość diagnostyczna ≥ 95%, swoistość diagnostyczna ≥ 95%. |  |
| 9 | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej (OD) / absorbancji na czytniku spektrofotometrycznym przy długości fali 450 nm oraz fali odniesienia 620 nm |  |
| 10 | Reakcja (inkubacja płytki) przeprowadzana w temperaturze +370C oraz w temperaturze pokojowej |  |
| 11 | Dwa płukania |  |
| 12 | Odczyt OD/absorbancji na czytniku mikropłytek do 30 minut od dodania roztworu stopującego |  |
| 13 | Folia samoprzylepna do zaklejania dołków (celek) na czas inkubacji mikropłytki w zestawie |  |
| 14 | Certyfikat jakości testu dołączany do każdego LOT testu lub możliwość pobrania w/w certyfikatu ze strony internetowej |  |
| 15 | Aktualna karta MSDS (2012) testu w języku polskim dołączona do pierwszej dostawy oraz możliwość pobrania w/w karty ze strony internetowej. W momencie aktualizacji tej karty konieczność jej niezwłocznego dostarczenia oraz możliwość pobrania w/w karty ze strony internetowej |  |
| 16 | Instrukcja wykonania testu w języku polskim dołączona do każdego opakowania testu |  |
| 17 | Termin ważności testu minimum 12 miesięcy (od daty dostawy) |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.