Część 8

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojedyncza wymazówka w postaci sztywnego pręcika z końcówką typu mini pokrytą wacikiem z włókna syntetycznego |  |
| 2 | Rozmiar końcówki i aplikatura umożliwiający bezpieczne pobranie materiału z oka, cewki moczowej i ucha |  |
| 3 | Stałe podłoże agarowe typu Amies |  |
| 4. | Wysokość słupka żelowego nie mniejsza niż 5 ml umożliwiająca całkowite zanurzenie wacika i ochronę materiału diagnostycznego |  |
| 5 | Probówka wykonana z nietłukącego polipropylenu |  |
| 6 | Korek wsuwany do probówki bez gwintu szczelnie zamykający probówkę |  |
| 7 | Podłoża i wymazówki zapakowane w wielowarstwową folię z tworzywa sztucznego stanowiącą skuteczną barierę dla tlenu i zapewniającą stały skład chemiczny i wilgotność wnętrza opakowania w okresie przydatności do użycia |  |
| 8 | Podłoże agarowe o odpowiednim potencjale oxydoredukcyjnym zapewniającym optymalne warunki transportu i żywotność bakterii beztlenowych |  |
| 9 | Klepsydrowaty kształt probówki eliminujący pęcherzyki powietrza w warstwie agaru oraz redukujący dostęp tlenu w momencie zanurzania wacika |  |
| 10 | Probówka z przewężeniem umożliwiającym centralne umieszczenie wymazówki |  |
| 11 | Okres przydatności do użycia nie krótszy niż 15 miesięcy (od daty dostawy) |  |
| 12 | Certyfikat Kontroli Jakości dla każdej serii zamawianego podłoża |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.