Część 9 poz. 1

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojedyncza wymazówka ze standardową końcówką wykonaną z kłaczkowatego poliestru umożliwiająca pobieranie materiałów z dróg rodnych |  |
| 2. | Płynne podłoże utrzymujące żywotność bakterii tlenowych, fakultatywnie beztlenowych oraz beztlenowych do 48 godzin w temperaturze pokojowej (20-25o C) oraz temperaturze lodówki (4-8o C) |  |
| 3. | Ilość podłoża nie mniejsza niż 1 ml umożliwiająca zanurzenie wacika i ochronę materiału diagnostycznego |  |
| 4. | Łatwość złamania wymazówki na wysokości górnej części probówki |  |
| 5. | Stabilność podłoża – możliwość postawienia na blacie |  |
| 6. | Podłoża i wymazówki zapakowane w folię z tworzywa sztucznego stanowiącą skuteczną barierę dla tlenu i zapewniającą stały skład chemiczny i wilgotność wnętrza opakowania w okresie przydatności do użycia. |  |
| 7. | Probówka zapewnia odpowiedni transport i przechowywanie zarówno w temperaturze pokojowej (20-25o C) jak i lodówkowej (4-8o C) |  |
| 8. | Okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy (od daty dostawy). |  |
| 9. | Certyfikat Kontroli Jakości dla każdej serii zamawianego podłoża. |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 9 poz. 2

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojedyncza wymazówka z końcówką typu mini wykonaną z kłaczkowatego poliestru umożliwiająca pobieranie materiałów z cewki moczowej |  |
| 2. | Płynne podłoże utrzymująca żywotność bakterii tlenowych, fakultatywnie beztlenowych oraz beztlenowych do 48 godzin w temperaturze pokojowej (20-25o C) oraz temperaturze lodówki (4-8o C) |  |
| 3. | Ilość podłoża nie mniejsza niż 1 ml umożliwiająca zanurzenie wacika i ochronę materiału diagnostycznego. |  |
| 4. | Łatwość złamania wymazówki na wysokości górnej części probówki |  |
| 5. | Stabilność podłoża – możliwość postawienia na blacie |  |
| 6. | Podłoża i wymazówki zapakowane w folię z tworzywa sztucznego stanowiącą skuteczną barierę dla tlenu i zapewniającą stały skład chemiczny i wilgotność wnętrza opakowania w okresie przydatności do użycia |  |
| 7. | Probówka zapewnia odpowiedni transport i przechowywanie zarówno w temperaturze pokojowej (20-25o C) jak i lodówkowej (4-8o C) |  |
| 8. | Okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy (od daty dostawy). |  |
| 9. | Certyfikat Kontroli Jakości dla każdej serii zamawianego podłoża. |  |

*Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 9 poz. 3

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojedyncza wymazówka z końcówką wykonaną z kłaczkowatego poliestru umożliwiająca pobieranie materiałów w kierunku wirusów. |  |
| 2. | Płynne podłoże utrzymująca zdolność infekcji wirusów przez minimum 96 godzin w temperaturze pokojowej (20-25o C) oraz temperaturze lodówki (4-8o C) |  |
| 3 . | Podłoże zawiera antybiotyki, które hamują wzrost bakterii i grzybów |  |
| 4. | Ilość podłoża nie mniejsza niż 1 ml umożliwiająca zanurzenie wacika i ochronę materiału diagnostycznego. |  |
| 5. | Łatwość złamania wymazówki na wysokości górnej części probówki |  |
| 6. | Stabilność podłoża – możliwość postawienia na blacie |  |
| 7 . | Podłoża i wymazówki zapakowane w folię z tworzywa sztucznego stanowiącą skuteczną barierę dla tlenu i zapewniającą stały skład chemiczny i wilgotność wnętrza opakowania w okresie przydatności do użycia. |  |
| 8. | Probówka zapewnia odpowiedni transport i przechowywanie zarówno w temperaturze pokojowej (20-25o C) jak i lodówkowej (4-8o C) |  |
| 9. | Okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy (od daty dostawy). |  |
| 10. | Certyfikat Kontroli Jakości dla każdej serii zamawianego podłoża. |  |

*Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.