OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa dodatkowego wyposażenia oddziałów przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Podgrzewarka do płynów do dializy otrzewnowej

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | A: Cena brutto sprzętu (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podgrzewarka do płynów do dializy otrzewnowej | 1 |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podgrzewarka do płynów do dializy otrzewnowej - 1 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy): ......................................................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY /WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Urządzenie z wymuszonym obiegiem powietrza. Zamawiający wymaga, by urządzenie było sprzętem/urządzeniem medycznym. Zamawiający dopuszcza cieplarkę medyczną do ogrzewania płynów o poniższych parametrach technicznych - cieplarka medyczna o pojemności 60 l: 1 Urządzenie fabrycznie nowe. 2 Urządzenie mobilne, umożliwiające łatwy i bezpieczny transport. Wyposażone w 4 kółka (2 z opcją blokady). 3 Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia tworzywem sztucznym. 4 Dwie szuflady z systemem automatycznego domykania. Mechanizm uniemożliwiający wysunięcie obu szuflad. 5 Panel dotykowy z przyciskami, wyświetlaczem 3.2'' oraz wskaźnikiem stand-by. 6 Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą i zadaną. 7 Ogrzewacz z jedną komorą i systemem grzewczym. 8 Konwekcyjny system ogrzewania z obiegiem wymuszonym wentylatorem, gwarantującym równomierny rozkład temperatury w całej komorze. 9 Konstrukcja urządzenia zapewniająca przekazywanie ciepła do elementów ogrzewanych tylko za pośrednictwem powietrza. 10 Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem bezpośrednio monitorujące temperaturę powietrza w komorze. 11 Niezależny czujnik temperatury dla elektronicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem. 12 Konstrukcja urządzenia zapewniająca brak możliwości przekroczenia zadanej temperatury powierzchni, na której znajdują się elementy ogrzewane. 13 Dwa czujniki temperatury zastosowane w celu kontroli systemu ogrzewania. 14 Zabezpieczenia przed przegrzaniem umieszczone w dwóch różnych miejscach. 15 Optyczny i akustyczny alarm w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury. 16 Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej. 17 Mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed przegrzaniem. 18 Sygnał optyczny wyświetlany na ekranie przy niedomkniętej szufladzie. 19 Alarm optyczny i akustyczny włączający się po 60 sekundach przy niedomkniętej szufladzie. 20 Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury", uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności między temperaturą zadaną i temperaturą rzeczywistą w komorze. 21 Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania. 22 Tryb czuwania (stand by). 23 Pojemność komory: 60l netto (90l brutto). 24 Maksymalne obciążenie szuflady: 25 kg. 25 Przybliżona pojemność do ogrzewania: czterdzieści butelek 0.5L; dwadzieścia cztery butelki 1L; cztery worki 5L; sześć worków 3L. 26 Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 70°C ±2°C (zmiana o 1°C). 27 Zewnętrzne wymiary urządzenia: 350 x 823 x 620 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość). 28 Wewnętrzne wymiary szuflad: 235 x 260 x 410 mm (S x W x G). 29 Wewnętrzny wymiar komory: 316 x 610 x 440 mm (S x W x G). 30 Waga: 40 kg. 31 Napięcie zasilania: 220-240 VAC, 50-60 Hz, prąd znamionowy 1.75 A. 32 Moc grzałki: 400 Wat. 33 Temperatura otoczenia (w trakcie działania): 18 - 30 °C. 34 Temperatura otoczenia (magazynowanie): 10 - 55 °C. 35 Wilgotność względna (działanie i magazynowanie): 30 - 70 %. 36 Uchwyt do transportu. 37 Wyrób medyczny potwierdzony certyfikatem lub deklaracją. 38 Opcja "BOOST" pozwalająca na przyspieszenie ogrzewania wsadu poprzez czasowe zwiększenie temperatury grzania. 39 Oprogramowanie wyposażone w programator czasowy, pozwalający precyzyjnie ustalić dzienny i tygodniowy cykl pracy urządzenia. 40 System dezynfekcji UV-C. 41 Zgodność z: EN ISO 13485:2016 93/42/EWG (Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych) 2011/65/UE. | Tak |  | - - - |
|  | Pojemność użytkowa komory (netto) – min. 60 65 [l] | Tak, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt.; Wyższa niż wymagana – 3 pkt. |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe – wyświetlacz klasy min. LED lub Panel dotykowy z przyciskami, wyświetlaczem 3.2'' | Tak, podać |  | - - - |
|  | Zakres temperatury pracy – min. 36-42 st. C | Tak, podać |  | Zakres wymagany – 1 pkt.; Wyższy niż wymagany – 3 pkt. |
|  | Regulacja temperatury – co min. 1 st. C | Tak, podać |  | - - - |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem powyżej 45 st. C lub Niezależny czujnik temperatury dla elektronicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem | Tak, podać |  | - - - |
|  | Materiał obudowy – stal, materiał komory – stal z gatunku min. 1.4301 lub lepsza. Drzwi – z oknem wizyjnym, zamykane na klucz: wnętrze komory – oświetlone lub Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia tworzywem sztucznym | Tak, podać |  | - - - |
|  | Wymiary zewnętrzne – poniżej: szerokość 580 [mm], wysokość 650 [mm], głębokość 550 mm] lub Zewnętrzne wymiary urządzenia: 350 x 823 x 620 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość). | Tak, podać |  | - - - |
|  | Na wyposażeniu: szuflada ze stali nierdzewnej na prowadnicach ze stali nierdzewnej o udźwigu min. 15 kg | Tak, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt.; Wyższa niż wymagana – 3 pkt. |
|  | Waga urządzenia – poniżej 40 35 kg | Tak, podać |  | Wartość wymagana – 1 pkt.; Niższa niż wymagana – 3 pkt. |
|  | Zasilanie 230 A; 50/60 Hz | Tak, podać |  | - - - |
|  | Alarmy: - alarm wizualny i dźwiękowy po przekroczeniu zadanej temperatury - alarm niedomkniętych drzwi lub Alarm optyczny i akustyczny włączający się po 60 sekundach przy niedomkniętej szufladzie | Tak, podać |  | - - - |
|  | Archiwizacja parametrów pracy lub Oprogramowanie wyposażone w programator czasowy, pozwalający precyzyjnie ustalić dzienny i tygodniowy cykl pracy urządzenia | Tak, podać |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 10 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie wyrobu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 4 osoby z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania wyrobu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |