OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 29 Pozycja 1: Zestaw do nebulizacji dla pacjentów wentylowanych mechanicznie – 100 szt. Pozycja 2: Zestaw do nebulizacji dla pacjentów oddychających samodzielnie – 30 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

Tabela wyceny:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (liczba sztuk) | Cena jednostkowa (za 1 szt.) brutto sprzętu (w zł) | Cena brutto sprzętu (w zł) (ilość x cena jednostkowa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do nebulizacji dla pacjentów wentylowanych mechanicznie | 100 |  |  |
| 2. | Zestaw do nebulizacji dla pacjentów oddychających samodzielnie | 30 |  |  |
|  | A: Cena brutto za cały sprzęt (w zł) z wszystkich pozycji (1-2) (suma cen brutto sprzętu z pozycji 1-2) |  |  |  |
|  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia całego sprzętu (w zł): |  |  |  |
|  | C: Cena brutto wszystkich szkoleń z wszystkich pozycji (w zł): |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pozycja 1: Zestaw do nebulizacji dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Zestaw do nebulizacji dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - składa się z urządzenia sterującego, 30 szt. złącze typu T dla dorosłych (dla jednego pacjenta), 30 szt. membran nebulizatora z możliwością stosowania do 28 dni dla jednego pacjenta – należy zaoferować 100 kompletów kompatybilnych z respiratorem firmy Mindray SV650 posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  | - - - |
|  | Nebulizator do podawania leków w formie aerozolu metodą drgającej siatki przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę | TAK |  | - - - |
|  | Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora oraz również u oddychających spontanicznie | TAK |  | - - - |
|  | Elementy panelu sterującego urządzenia: - lampka wskaźnik trybu pracy 30 min. - lampka wskaźnik trybu pracy 6 godz. - przycisk włączenia/wyłączenia urządzenia | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość stosowania dla różnych grup wiekowych (noworodki, dzieci, dorośli) | TAK |  | - - - |
|  | Napęd nebulizatora nie może wymagać stosowania dodatkowego przepływu gazów | TAK |  | - - - |
|  | Nebulizator generuje leki bezdźwiękowo | TAK |  | - - - |
|  | Zamawiający nie dopuszcza nebulizatorów o napędzie pneumatycznym typu jet i ultradźwiękowych | TAK |  | - - - |
|  | Wytwarzanie cząstki o średniej wielkości MMAD pomiędzy min. 3 - 4 mikrometry | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość stosowania części wielorazowego użytku (min. przyłącza, zbiornik na lek), przystosowanie do sterylizacji w autoklawie oraz części przeznaczonych dla jednego pacjenta | TAK, podać |  | - - - |
|  | Dwa zakresy pracy: 30 min. oraz 6 godzin | TAK, podać |  | - - - |
|  | Waga kontrolera USB max. 100 g | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość mniejsza niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Pojemność zbiornika membrany na lek 6 ml (+/-10%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Drgający element membrany wykonany z palladu i zawierający min. 1000 mikro otworów | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Częstotliwość drgań elementu wytwarzającego aerozol min. 124 000 na sekundę | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 4 pkt. |
|  | Zasilanie 230 V lub z portu USB w urządzeniu medycznym | TAK |  | - - - |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pozycja 2: Zestaw do nebulizacji dla pacjentów oddychających samodzielnie

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: .........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Zestaw do nebulizacji dla pacjentów na oddechu spontanicznym - składa się z urządzenia sterującego, 30 szt. membran nebulizatora z możliwością stosowania do 28 dni dla jednego pacjenta oraz 30 szt. adapterów (pojemników kondensacyjnych na lek) z ustnikiem lub maską z zastosowaniem dla jednego pacjenta oraz drenu tlenowego – należy zaoferować 30 kompletów kompatybilnych z respiratorem firmy Mindray SV650 posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  | - - - |
|  | Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora oraz również u oddychających spontanicznie | TAK |  | - - - |
|  | Elementy panelu sterującego urządzenia: - lampka wskaźnik trybu pracy 30 min. - lampka wskaźnik trybu pracy 6 godz. - przycisk włączenia/wyłączenia urządzenia | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość stosowania dla różnych grup wiekowych (noworodki, dzieci, dorośli) | TAK |  | - - - |
|  | Napęd nebulizatora nie może wymagać stosowania dodatkowego przepływu gazów | TAK |  | - - - |
|  | Nebulizator generuje leki bezdźwiękowo | TAK |  | - - - |
|  | Zamawiający nie dopuszcza nebulizatorów o napędzie pneumatycznym typu jet i ultradźwiękowych | TAK |  | - - - |
|  | Wytwarzanie cząstki o średniej wielkości MMAD pomiędzy min. 3 - 4 mikrometry | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość stosowania części wielorazowego użytku (min. przyłącza, zbiornik na lek), przystosowanie do sterylizacji w autoklawie oraz części przeznaczonych dla jednego pacjenta | TAK, podać |  | - - - |
|  | Dwa zakresy pracy: 30 min. oraz 6 godzin | TAK, podać |  | - - - |
|  | Pojemność zbiornika membrany na lek 6 ml (+/-10%) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Drgający element membrany wykonany z palladu i zawierający min. 1000 mikro otworów | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 4 pkt. |
|  | Częstotliwość drgań elementu wytwarzającego aerozol min. 124 000 na sekundę | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 4 pkt. |
|  | Waga kontrolera USB max. 100 g | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość mniejsza niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Zasilanie 230 V lub z portu USB w urządzeniu medycznym | TAK |  | - - - |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy.. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy (w cenie oferty) przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA | TAK |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |