OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu w ramach rozbudowy systemu „Monaco”

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji:  …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozbudowa systemu nadzoru okołoporodowego Monako (rozbudowa do 30 stanowisk nadzoru okołoporodowego) | tak |  |
|  | 3 stanowiska monitorujące (oprogramowanie i sprzęt komputerowy: komputer AIO, drukarka laserowa) | tak |  |
|  | 4 stanowiska podglądowe (oprogramowanie i sprzęt komputerowy: komputer AIO,) | tak |  |
|  | 1 stanowisko serwerowe (oprogramowanie i sprzęt komputerowy: serwer "rackowy") | tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | tak |  |
|  | Kompatybilność oferowanego systemu z posiadaną bazą danych (m. in. zapisów KTG i pacjentek) systemu nadzoru okołoporodowego Monako | tak |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja systemu z aparatami KTG na wszystkich stanowiskach nadzoru okołoporodowego (30 stanowisk) | tak |  |
|  | Automatyczna analiza zapisu (wyznaczenie linii podstawowej częstości uderzeń serca płodu, rozpoznawanie akceleracji, deceleracji, ocena zmienności FHR w ujęciu długo i krótkoterminowym oraz identyfikacja skurczów macicy) i możliwość dopasowania kryteriów oceny i progów alarmowych przez użytkownika oraz wykonania jej reanalizy | tak |  |
|  | Możliwość graficznej prezentacji wyników analizy w postaci znaczników na tle przesuwających się krzywych KTG, zarówno na ekranie zawierającym przegląd zapisów na wszystkich monitorowanych łóżkach, jak i ekranie szczegółowego podglądu przesuwających się krzywych KTG dla wybranego łóżka | tak |  |
|  | Alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach | tak |  |
|  | Wyniki analizy pokazywane w czasie monitorowania graficznie na przesuwających się krzywych kardiotokograficznych: FHR i Toco (skurcze, deceleracje, akceleracje) | tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska nadzoru okołoporodowego | tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kolejne stacje monitorujące i podglądowe | tak |  |
|  | Współpraca z elektrokardiografem płodowym inwazyjnym i nieinwazyjnym | tak |  |
| Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) – 6 szt. |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | tak |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | tak |  |
|  | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | tak |  |
|  | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | tak |  |
|  | Znacznik zdarzeń | tak |  |
|  | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | tak |  |
|  | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | tak |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | tak |  |
|  | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | tak |  |
|  | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru | tak |  |
|  | Współpraca z telemetrią płodową KTG | tak |  |
|  | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia systemu nadzoru i telemetrii KTG | tak |  |
|  | Wodoszczelność przetworników (głowic) | tak |  |
|  | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu | tak |  |
|  | Waga kardiotokografu z drukarką <4 kg | tak |  |
|  | Dwa gniazda RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) | tak |  |
|  | Współpraca z systemem nadzoru okołoporodowego Monako | tak |  |
|  | Wyposażenie: przetwornik Toco (1 sztuka), przetworniki Cardio (1 sztuka), znacznik ruchów płodu dla pacjentki, wózek pod KTG do każdego aparatu. | tak |  |
| Kardiotokograf (ciąża bliźniacza) – 4 szt. |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | tak |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | tak |  |
|  | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | tak |  |
|  | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | tak |  |
|  | Znacznik zdarzeń | tak |  |
|  | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | tak |  |
|  | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | tak |  |
|  | Alarm w przypadku monitorowania jednego płodu dwiema głowicami (ciąża bliźniacza) | tak |  |
|  | Monitorowanie ciąży bliźniaczej | tak |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | tak |  |
|  | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | tak |  |
|  | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru | tak |  |
|  | Współpraca z telemetrią płodową KTG | tak |  |
|  | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | tak |  |
|  | Wodoszczelność przetworników (głowic) | tak |  |
|  | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu | tak |  |
|  | Waga kardiotokografu z drukarką <4 kg | tak |  |
|  | Dwa gniazda RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) | tak |  |
|  | Współpraca z systemem nadzoru okołoporodowego Monako | tak |  |
|  | Wyposażenie: przetwornik Toco (1 sztuka), przetworniki Cardio (2 sztuka), znacznik ruchów płodu dla pacjentki, wózek pod KTG do każdego aparatu. | tak |  |

Warunki gwarancji i serwisu

| LP | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [ilość miesięcy] | >= 24 |  | najdłuższy okres – 5 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 2 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | <=2 dni |  | 2 dni – 0 pkt 1 dzień – 5 pkt |
|  | Czas na naprawę usterki – max. 5 dni oraz 7 dni w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 7 dni od zgłoszenia awarii. (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość wszystkich przeglądów w okresie gwarancji |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych, zgodnie z wymogami producenta, koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku). | podać |  | jeden – 3 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony (po zakończeniu gwarancji) wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. | tak |  | --- |

Pozostałe wymagania

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | tak |  |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego – 2 osoby i technicznego – 1 osoba. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny – 1 osoba | tak |  |
|  | Z uwagi na fakt, iż przedmiot umowy finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, faktura po dostawie musi zawierać wymieniony sprzęt zgodny, co do nazwy, ze sprzętem wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia: rozbudowa systemu "Monaco" | tak |  |