DFP.271.240.2018.AJ                                                             Załącznik nr 1b do specyfikacji

Załącznik nr …… do umowy

Część 1

Wymagania graniczne dla kompletnego i automatycznego systemu (3 modułowego) do wykonania badania ogólnego i analizy osadów moczu oraz weryfikacji patologicznych wyników w moczu w Zakładzie Diagnostyki

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy kompletny i automatyczny system (3 modułowy) do wykonania badania ogólnego i analizy cytometrycznej osadów moczu oraz weryfikacji patologicznych wyników poprzez cyfrowe obrazowanie elementów upostaciowanych moczu wraz z komputerem, monitorem LCD oraz drukarką, czytnikiem kodów kreskowych (wewnętrzny, zewnętrzny) do sterowania systemem stanowiące jego integralną część |  |
| 2. | Wymiary aparatu umożliwiające instalację z wykorzystaniem wyposażenia Zamawiającego (stołu laboratoryjnego), czyli Szerokość – 125 cm Głębokość – 70 cm lub też zaoferowanie stołu laboratoryjnego przystosowanego do oferowanego systemu |  |
| 3. | Odczyt minimum 9 poniższych parametrów fizyko-chemicznych moczu o czułości minimalnej: - Leukocyty: 25 kom/µl - Azotyny: 0,1 mg/dl - Białko: 15 mg/dl - Glukoza: 50 mg/dl - Ciała ketonowe: 10 mg/dl - Urobilinogen: 2 mg/dl - Bilirubina: 0,5 mg/dl - Hemoglobina: 0,03 mg/dl - Erytrocyty: 10 kom/µl |  |
| 4. | Dostępność materiałów kontrolnych zapewniająca wykonywanie oznaczeń zgodnie ze standardami obowiązującymi w diagnostyce laboratoryjnej (codzienna kontrola jakości) |  |
| 5. | Podtrzymywanie zasilania min 20 min UPS jako wyposażenie systemu |  |
| 6. | Możliwość pracy w trybie 24 godzinnym |  |
| 7. | Możliwość pracy w trybie próbka po próbce na podajnikach automatycznych (jeden podajnik na jeden moduł) |  |
| 8. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 9. | Możliwość kalibracji automatycznej lub przez serwis. |  |
| 10. | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości |  |
| 11. | Flagowanie wyników |  |
| 12. | Czujnik detekcji poziomu materiału w badanej próbce i możliwość oznaczenia próbek o małej objętości |  |
| 13. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu |  |
| 14. | Możliwość oznaczania przejrzystości moczu |  |
| 15. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy |  |
| 16. | Maksymalne zużycie wody dejonizowanej lub płynów eksploatacyjnych |  |
| 17. | Podłączenie analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego. Dwustronna komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym użytkowanym w Zakładzie Diagnostyki Zamawiającego ( obecnie używany jest system Centrum firmy Marcel S.A.) Koszty podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ponosi Wykonawca. Czas podłączenia o którym mowa wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Szpital gotowości do podłączenia. |  |
| 18. | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku- bezpośrednia linia serwisowa. |  |
| 19. | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie obowiązywania umowy do 24 godzin (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) |  |

*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabelach powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagania graniczne dla: analizatora back-up  dla Zakładu Diagnostyki

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczyt minimum 9 parametrów fizyko-chemicznych moczu o czułości minimalnej: - Leukocyty: 25 kom/µl - Azotyny: 0,1 mg/dl - Białko: 15 mg/dl - Glukoza: 50 mg/dl - Ciała ketonowe: 10 mg/dl - Urobilinogen: 2 mg/dl - Bilirubina: 0,5 mg/dl - Hemoglobina: 0,03 mg/dl - Erytrocyty: 10 kom/µl |  |
| 2 | Pamięć minimum 500 wyników |  |
| 3 | Kontrola jakości — pamięć minimum 100 wyników |  |
| 4 | Flagowanie wyników |  |
| 5 | Możliwość podłączenia do komputera |  |
| 6 | Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki lub wybór manualny |  |
| 7 | Możliwość wyboru barwy moczu |  |
| 8 | Kompensacja własnego zabarwienia moczu |  |
| 9 | Możliwość wyboru klarowności moczu |  |
| 10 | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych |  |
| 11 | Analizator fabrycznie nowy |  |
| 12 | Podłączenie analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego. Dwustronna komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym użytkowanym w Zakładzie Diagnostyki Zamawiającego ( obecnie używany jest system Centrum firmy Marcel S.A.). Koszty podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ponosi Wykonawca. Czas podłączenia o którym mowa wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Szpital gotowości do podłączenia. |  |
| 13 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy. |  |
| 14 | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku- bezpośrednia linia serwisowa. |  |
| 15 | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie obowiązywania umowy do 24 godzin (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) |  |

#### Uwaga:

#### *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty