Dotyczy: części 15

Wymagania graniczne

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy z pozycji 2-4 pozwalają na wykrycie co najmniej 5% mutacji w tle genomowego DNA typu dzikiego wyizolowanego z tkanki nowotworowej w teście reakcji PCR w czasie rzeczywistym w oparciu o technologie Taqman przy użyciu specyficznych oligonukleotydów (Taqman-based PCR using mutant-specific oligonucleotides) |  |
| 2 | Posiadają termin ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy |  |
| 3 | W skład zestawu wchodzą odczynniki, startery i sondy do oznaczenia mutacji w badanym genie oraz do analizy kontroli wewnętrznej do wykonania reakcji PCR w czasie rzeczywistym |  |
| 4 | Wykorzystują metodę Real-Time PCR i są kompatybilne z aparatem Cobas z480; |  |
| 5 | Zestawy z pozycji 2-4 posiadają deklarację zgodności CE-IVD |  |
| 6 | Zestawy (pozycja 2) przeznaczone do analizy mutacji somatycznych w tkance nowotworowej w genie KRAS wykrywają minimum 21 mutacji somatycznych w eksonach 2, 3 i 4 genu KRAS, w tym mutacje A59T, A59E, A59G oraz K117R |  |
| 7 | Zestawy (pozycja 3) przeznaczone do analizy mutacji somatycznych w tkance nowotworowej w genie NRAS wykrywają minimum 14 mutacji somatycznych w eksonach 2, 3 i 4 genu KRAS, w tym mutacje A59T, A59D oraz K117R |  |
| 8 | Zestawy (pozycja 4) przeznaczone do jednoczesnego wykrywania mutacji somatycznych w genach KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA oraz AKT1 wykrywają minimum 50 mutacji somatycznych, w tym: - 26 mutacji w eksonach 2, 3, 4 genu KRAS, - 14 mutacji w eksonach 2, 3, 4 genu NRAS, - 4 mutacje w eksonie 15 genu BRAF, - 5 mutacji w eksonach 9, 20 genu PIK3CA, - mutację E17K w eksonie 4 genu AKT1 |  |
| 9 | Zestawy z pozycji 2-4 wymagają dołączenia odczynników umożliwiających kompensację kolorów dla FAM/VIC/ROX/CY5, kompatybilnych z urządzeniem Cobas z480 |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.