| Lp. | ### Nazwa parametru | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test wykorzystuje technikę PCR oraz metodę hybrydyzacji kwasów nukleinowych do wykrywania mutacji warunkującej oporność wirusa HBV na lamiwudynę, adefovir, entekawir, emtricitabinę, telbiwudynę |  |
| 2 | Kompletny zestaw odczynników do przeprowadzenia amplifikacji HBV DNA |  |
| 3 | Wymagane inne odczynniki konieczne do przeprowadzenia oznaczenia, tj. dNTP mix o stężeniu odpowiednim do przeprowadzenia reakcji amplifikacji, polimeraza Taq - wszystkie odczynniki zgodne z walidacją Producenta i procedurą wykonania |  |
| 4 | Kompletny zestaw odczynników do przeprowadzenia detekcji i uzyskania wyniku reakcji |  |
| 5 | Zestawy odczynnikowe są kompletne, tzn. zawierają materiał kontrolny oraz elementy zużywalne dedykowane do oferowanego testu dostosowane do ilości oznaczeń |  |
| 6 | Reakcja RT-PCR jednoetapowa, detekcja oparta na reakcji barwnej, odczyt wizualny lub automatyczny przy użyciu oprogramowania |  |
| 7 | Kontrola amplifikacji i detekcji w każdym teście |  |
| 8 | Możliwość podziału opakowania testu na serie np. wykonanie jednorazowo kilku oznaczeń bez ponoszenia strat pozostałych odczynników |  |
| 9 | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka wykonania) |  |
| 10 | ### Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta – dla danej serii (LOT-u) testu – dołączyć każdorazowo wraz z dostawą odczynnika |  |
| 11 | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE |  |
| 12 | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury |  |
| 13 | Każdorazowo transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu z możliwością weryfikacji warunków transportu w załączonej instrukcji (metodyce) |  |
| 14 | Termin ważności odczynników minimum 5 miesięcy od daty dostawy |  |
| 15 | Zaoferowane materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w diagnostyce molekularnej (PCR clean) |  |

#### Uwaga!

#### Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty