CZĘŚĆ 3

Wymagania graniczne

| Zestawy CE IVD w postaci multiplexu do wykrywania DNA Chlamydophila pneumonia/Mycoplasma pneumoniae/ Legionella pneumophila Część 3, poz. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| 1 | Zestaw umożliwia jednoczasowe, tj. w jednej reakcji RT PCR wykrycie swoistego regionu DNA Chlamydophila pneumoniae,DNA Mycoplasma pneumoniae oraz DNA Legionella pneumophila w materiale ludzkim z górnych i dolnych dróg oddechowych – wymagana walidacja Producenta zestawu |  |
| 2 | Zestaw umożliwi zróżnicowanie wykrywanych patogenów |  |
| 3 | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR jakościowo. |  |
| 4 | Zestaw posiada walidację Producenta na aparat Applied Biosystems 7500 Fast lub RotorGene 3000/6000/Q |  |
| 5 | Zestaw zawiera startery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji amplifikacji/ detekcji DNA |  |
| 6 | Kontrola wewnętrzna (Internal Control) dodawana do próbki na etapie ekstrakcji (kontrola ekstrakcji i inhibicji) lub kontrola wewnętrzna obecna w mastermiksie |  |
| 8 | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 100 reakcji i nie mniej niż 50 reakcji |  |
| 9 | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników dla serii próbek) |  |
| 10 | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) |  |
| 11 | Wymagany zestaw (zestawy) do kompensacji kolorów do zastosowanego analizatora (aparatu)** |  |
| 12 | ### Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta – dla danej serii (LOT-u) testu – dołączyć każdorazowo wraz z dostawą odczynnika |  |
| 13 | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. |  |
| 14 | ### Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |  |
| 15 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |
| Część 3, poz. 2 Materiały zużywalne |  |  |
| 1 | Wymagane materiały zużywalne, tj. probówki do PCR w postaci 8-dołkowych stripów oraz zatyczki do oferowanych probówek posiadające walidację z aparatem podanym w część 3, poz. 1, pkt.4 |  |
| 2 | Wszystkie materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR tj. wolne od kontaminacji DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA |  |
| 3 | Wszystkie wymagane materiały zużywalne wyszczególnić w ofercie w ilości odpowiadającej podanej liczbie badań (oznaczeń) |  |

#### Uwaga:

#### *Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty

**Wpisanie NIE w pkt. 11 nie spowoduje odrzucenia oferty tylko wówczas jeśli aparat wymagany do oferowanego zestawu diagnostycznego nie będzie wymagał przeprowadzania kompensacji kolorów