Wymagania graniczne dla testów

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektroforeza o wysokiej rozdzielczości na żelu agarozowym do oznaczania jakościowego i identyfikacji pasm oligoklonalnych IgG. |  |
| 2 | Dwuetapowe zestawy do automatycznego systemu rozdziału immunofiksacyjnych immunoglobulin IgG w PMR i surowicy. |  |
| 3 | IgG oligoklonalne oznaczane za pomocą specyficznej antysurowicy znakowanej peroksydazą (metoda o wysokiej czułości). |  |
| 4 | Metoda bez konieczności zagęszczania PMR. |  |
| 5 | Żele agarozowe umożliwiające jednoczesną detekcję 3 lub 9 par próbek PMR-surowica |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Opis wymaganych parametrów/ Wymagania graniczne dla aparatu

| Lp. | ### Opis wymaganych parametrów/ Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zautomatyzowany, wieloparametrowy, jednomodułowy system do rozdziału elektroforetycznego oraz barwienia i wybarwiania żeli, rok produkcji nie starszy niż 2019. |  |
| 2 | Automatyczna aplikacja próbki na żel. |  |
| 3 | Automatyczny przebieg etapów elektroforezy na żelach agarozowych: aplikacja, rozdział, inkubacja, barwienie, wybarwianie i suszenie na pokładzie jednego aparatu |  |
| 4 | Zestawy do izoelektroogniskowania na 3,9 pacjentów z immunofiksacją ( bez immunoblottingu). |  |
| 5 | Aplikacja 10 μl natywnego materiału biologicznego (bez zagęszczania) na 1 ścieżkę rozdziału. |  |
| 6 | Zastosowanie aplikatorów jednorazowego użytku do nanoszenia materiału biologicznego na żel . |  |
| 7 | Immunofiksacja surowicy w klasach ( 1,2,4,6 pacjentów na żelu) : G/A/M/K/L/Kf/Lf/D/E oraz DARATUMUMAB - u pacjentów leczonych lekami zawierającymi daratumumab. |  |
| 9 | Możliwość prowadzenia 7, 15, 30 lub 54 rozdziałów elektroforetycznych na jednej płytce |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.